Кафедра вычислительной техники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

по дисциплине: Схемотехника

на тему: Исследование диодно-транзисторных и транзисторно-транзисторных логических элементов

| Выполнил: | Проверил: |
| --- | --- |
| Студенты гр. АВТ-819 | К.Т.Н. каф. ВТ |
| Ванин К.Е.. | Гришанов Евгений Валерьевич |
| «___» ______ 20__г. | «___» ______ 20__г. |
| _________________ | _________________ |
| (подпись) | (подпись) |

Цель работы: изучение свойств ДТЛ и ТТЛ. Изучение передаточной характеристики инвертора ДТЛ и ТТЛ, определение помехоустойчивости по логической единице, помехоустойчивости по логическому нулю, изучение нагрузочной способности, динамики ДТЛ и ТТЛ.

Ход работы:

- Собрать схему, изображенную на рис. 1, со следующими значениями напряжений и элементов: E=5 В, R1=6,8 кОм;R2=1,3 кОм;R3=6,8 кОм. Rн и Cн не подключены.

Рис. 1. – схема по заданию.

- Снять передаточную характеристику, оформив при этом таблицу значений Uвх, Uвых. Зарисовать передаточную характеристику с указанием масштабов по осям.

Рис. 2. – собранная схема в MicroCap.

Передаточная характеристика без нагрузочного резистора:

Таблица 1.

| Uвх | 0 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых | 5 | 5 | 4,999 | 4,983 | 4,609 | 3,456 | 0,501 | 0,0497 | 0,0326 | 0,0281 | 0,0272 | 0,0272 |

Рис. 3. – зарисованная передаточная характеристика.

Рис. 4. – Передаточная характеристика.

- Подключить нагрузочный резистор Rн=6,8 кОм. Снять передаточную характеристику, оформив таблицу значений Uвх, Uвых. Зарисовать передаточную характеристику.

Рис. 5. – Схема с нагрузочным резистором.

Передаточная характеристика с нагрузочным резистором:

Таблица 2.

| Uвх | 0 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,11 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых | 4,198 | 4,198 | 4,197 | 4,184 | 3,871 | 2,901 | 0,422 | 0,131 | 0,0496 | 0,032 | 0,029 | 0,027 |

Рис. 6. – зарисованная передаточная характеристика с нагрузочным резистором.

Рис. 7. – Передаточная характеристика с нагрузочным резистором.

- Отключить сопротивление нагрузки (Rн). Подключить конденсатор Cн=5 нФ. Подать на вход импульсы амплитудой 5 В и частотой 50 кГц. Зарисовать осциллограммы напряжения Uвых.

Рис. 8. – Схема с конденсатором.

Рис. 9. – Осциллограммы напряжения Uвых.

- Собрать схему, изображенную на рис. 10, со следующими значениями напряжений и элементов: E=5 В, R1=6,8 кОм;R2=1,3 кОм. Rн=6,8 кОм и Cн=1 нФ не подключены.

Рис. 10. – схема простого инвертора.

Рис. 11. – Собранная схема по задание в MicroCap.

- Снять передаточную характеристику, оформив при этом таблицу значений Uвх, Uвых.

Передаточная характеристика без нагрузочного резистора:

Таблица 3.

| Uвх | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,67 | 0,685 | 0,69 | 0,7 | 0,74 | 0,8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых | 5,022 | 5 | 4,997 | 4,838 | 3,855 | 2,616 | 0,984 | 0,388 | 0,0377 | 0,0071 | 0,00426 | 0,00392 |

Рис. 12. – Зарисованная передаточная характеристика простого инвертора.

Рис. 13. – Передаточная характеристика простого инвертора.

- Подключить нагрузочный резистор Rн=10 кОм. Снять передаточную характеристику, оформив таблицу значений Uвх, Uвых. Зарисовать передаточную характеристику с указанием масштабов по осям.

Рис. 14. – Схема с нагрузочным резистором простого инвертора.

Рис. 15. – Передаточная характеристика с нагрузочным резистором простого инвертора.

Передаточная характеристика с нагрузочным резистором:

Таблица 4.

| Uвх | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,67 | 0,685 | 0,6905 | 0,7 | 0,8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых | 4,425 | 4,425 | 4,422 | 4,280 | 3,406 | 2,321 | 0,910 | 0,299 | 0,0382 | 0,0043 | 0,0039 |

Рис. 16. – Зарисованная передаточная характеристика простого инвертора с нагрузочным резистором.

- Отключить сопротивление нагрузки (Rн). Подключить конденсатор Cн=5 нФ, подать на вход импульсы амплитудой 5 В и частотой 100 кГц. Зарисовать осциллограммы напряжения Uвых .

Рис. 17. – Схема простого инвертора с конденсатором.

Рис. 18. – Осциллограммы напряжения Uвых простого инвертора.

- Собрать схему, изображенную на рис. 19, со следующими параметрами E=5 В, R1=6,8 кОм;R2=1,3 кОм; R3=1,3 кОм; R4=220 Ом.  Rн=6,8 кОм; и Cн=1 нФ не подключены.

Рис. 19. – схема сложного инвертора.

Рис. 20. – Собранная схема по заданию в MicroCap.

- Проделать эксперименты по пп. 1–4.

Рис. 21. – Передаточная характеристика сложного инвертора.

Передаточная характеристика без нагрузочного резистора:

Таблица 5.

| Uвх | 0 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,34 | 1,36 | 1,38 | 1,39 | 1,40 | 1,45 | 1,5 | 1,518 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых | 4,893 | 4,89 | 4,64 | 3,992 | 3,668 | 3,348 | 3,006 | 2,826 | 2,268 | 1,394 | 0,894 | 0,374 | 0,071 | 0,051 | 0,0028 |

Рис. 22. – Зарисованная передаточная характеристика сложного инвертора.

Рис. 23. – Схема с нагрузочным резистором сложного инвертора.

Рис. 24. – Передаточная характеристика с нагрузочным резистором сложного инвертора.

Рис. 25. – Зарисованная передаточная характеристика с нагрузочным резистором сложного инвертора.

Передаточная характеристика с нагрузочным резистором:

Таблица 6.

| Uвх | 0 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,34 | 1,36 | 1,38 | 1,39 | 1,4 | 1,414 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых | 3,751 | 3,747 | 3,555 | 3,382 | 3,292 | 3,195 | 2,988 | 2,809 | 2,208 | 1,358 | 0,870 | 0,0365 | 0,0115 | 0,0051 |

Рис. 26. – Схема с конденсатором сложного инвертора.

Рис. 27. – Осциллограммы напряжения Uвых сложного инвертора.

Расчеты:

Для схемы рис.12(простой) рассчитаем заданные параметры:

Uвых0=0.388 В ,Uвых1=5.022 В , Uвх max0=0.6 В , Uвх min1=0.69 В

∆U1=Uвых1-Uвх min1=5.022 В-0.69 В=4.332 В

∆U0=Uвх max0-Uвых0=0.6 В-0.388 В=0.262 В
Uкр=∆y∆x=4.838-0.03770.7-0.6=4.80030,1=48

Для схемы рис.22(сложный) рассчитаем заданные параметры:

Uвых0=0.071 В ,Uвых1=4.64 В , Uвх max0=0.5 В , Uвх min1=1.45 В

∆U1=Uвых1-Uвх min1=4.64 В-1.45 В=3.19 В

∆U0=Uвх max0-Uвых0=0.5 В-0.071 В=0.43 В

Вывод:

В данной лабораторной работе были собраны схемы, транзисторно-транзисторной логики с простым и сложным инвертором. Также сняли передаточные характеристики без и с нагрузочным резистором, а также зарисованы осциллограммы Uвых с дополнительным конденсатором. График представляет собой зависимость Uвых от  Uвх, поэтому мы можем посмотреть, как изменяется выходное напряжение с ростом входного, а также увидеть диапазон входного напряжения, при которых получается 1 и 0. Ещё были зарисованы графики передаточных характеристик, по точками из эксперимента.

Значения помехоустойчивости для простого и сложного инвертора получились разные, из расчетов видно, что ∆U1 простого инвертора, больше, чем у сложного.  А ∆U0 у простого меньше, чем у сложного.

Добавив дополнительный резистор, выходное напряжение стало меньше, чем без него, это мы могли наблюдать на передаточной характеристике.

Также график передаточную характеристики, можно разделить на три уровня, такие как: Uвых0=0.4 В это уровень логического нуля, ,Uвых1=2.4 В это уровень логической единицы, а все что между этими значениями является неопределенным состоянием.

Измерили значения помехоустойчивости логического нуля и логической единицы для схем простого и сложного инверторов.

Рассчитали помехоустойчивость по логическому нулю и логической единице, а также скорость спада на крутом участке:

Для простого инвертора получили без резистора и конденсатора:

∆U1=5.022 В-0.69 В=4.332 В

∆U0=0.6 В-0.388 В=0.262 В

Для сложного инвертора получили без резистора и конденсатора:

∆U1=4.64 В-1.45 В=3.19 В

∆U0=0.5 В-0.071 В=0.43 В

Добавив емкость можно сказать: емкость заряжается, когда на выходе логическая “1”, а также быстро разряжается, когда на выходе “0”. Поэтому можно сделать вывод, что при увеличении емкости или при уменьшении, у нас будет разницы только в том, что он будет либо заряжаться медленнее и разряжаться быстрее или наоборот.